Validation du volant de manœuvre d’un chariot d’une fraiseuse   OK à la main pas avec Tol ANALYST

Corrigé :

Composante A3 à déterminer.

A3 min = 1,93 mm  et A3 Maxi = 1,98 mm

Voici mon approche avec Tol ANALYST, pas concluante…….

Variante A, je suis parti avec les hypothèses données, 3 pièces en modélisant le jeu JA

Variante B, en modélisant la composante A3 et en laissant le jeu indéterminé

Pas cohérent, pourquoi ?

Etape A/ modélisation des pièces mécaniques à partir de l’énoncé.

Modélisation du jeu mécanique Ja avec ses tolérances.

Modélisation de la pièce A1 avec ses tolérances

Modélisation de la pièce A2 avec ses tolérances

Il faut rechercher la composante de la chaîne inconnue A3 qui est une constituante mécanique.

Etape B/ Faire l’empilage comme en métrologie avec des cales étalons.

Définir votre chaîne de cotes

Choisir les surfaces terminales qui encadrent le jeu mécanique

Variante avec la recherche du jeu mécanique en connaissant la composante A3

Faire l’empilage comme en métrologie avec des cales étalons.

Définir votre chaîne de cotes

Le jeu nominal est OK et c’est tout ….